МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

| ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОНОЙ РАБОТЕ №1 |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «Разработка программно-аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем» |  |
| Выполнил студент группы ИКМО-05-23 | Миронов Д.С. |
| Принял старший преподаватель | Унгер А.Ю. |

| Лабораторная работа выполнена | « » 2023г. |  |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | « » 2023 г. |  |

Москва 2023

- Составить для 2-входового декодера с дополнительным входом разрешения таблицу истинности.

- По таблице истинности составить карту Карно.

- По карте Карно записать логическую формулу устройства на основе дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ).

- Зарисовать структурную схему устройства, состоящую из базовых логических вентилей (И, ИЛИ, НЕ).

- Создать проект в интегрированной среде разработки Xilinx ISE. Выбрать в качестве целевого устройства ПЛИС начального уровня семейства Spartan-3.

- Написать исходный код на языке VHDL, описывающий работу устройства.

- Написать тестовый модуль (Test Bench) для проверки функционала устройства.

- Проверить работу устройства визуально по диаграммам переходов, с помощью симулятора ISim.

- На базе 2-входового декодера собрать 3-входовый декодер с дополнительным входом разрешения. 9. На базе 3-входового декодера собрать 4-входовый декодер с дополнительным входом разрешения.

- Зарисовать структурную схему.

- Описать схему на языке VHDL с тремя модулями: 2-входовой декодер (1) и 3-входовый декодер (2) и 4-входовый декодер.

- Проверить работу устройства визуально с помощью диаграмм переходов в симуляторе ISim.

- Написать вывод о проделанной работе.

1. Составить для 2-входового декодера с дополнительным входом разрешения таблицу истинности.

| s | a | b | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

2. По таблице истинности составить карту Карно.

3. По карте Карно записать логическую формулу устройства на основе дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ).

y0 = a*b

y1 = a*b

y2 = a*b

y3 = a*b

4. Зарисовать структурную схему устройства, состоящую из базовых логических вентилей (И, ИЛИ, НЕ).

Рисунок 1 – Структурная схема

5. Создать проект в интегрированной среде разработки Xilinx ISE. Выбрать в качестве целевого устройства ПЛИС начального уровня семейства Spartan-3.

Рисунок 2 – Создан проект в интегрированной среде разработки Xilinx ISE

6. Написать исходный код на языке VHDL, описывающий работу устройства.

Рисунок 3 – Написан исходный код на языке VHDL

7. Написать тестовый модуль (Test Bench) для проверки функционала устройства.

Рисунок 4 – Написан тестовый модуль

Рисунок 5 – Написан тестовый модуль

8. Проверить работу устройства визуально по диаграммам переходов, с помощью симулятора ISim.

Рисунок 6 – Проверена работа устройства визуально по диаграммам переходов

9. На базе 2-входового декодера собрать 3-входовый декодер с дополнительным входом разрешения. 9. На базе 3-входового декодера собрать 4-входовый декодер с дополнительным входом разрешения. Зарисовать структурную схему.

Рисунок 7 – Структурная схема 3-8

11. Описать схему на языке VHDL с тремя модулями: 2-входовой декодер (1) и 3-входовый декодер (2) и 4-входовый декодер.

Листинг описывающий схему декодера 3 на 8

entity decoder3 is

Port ( a3 : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

b3 : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

enable : in  STD_LOGIC);

end decoder3;

architecture Behavioral of decoder3 is

component decoder2 is

Port ( en : in  STD_LOGIC;

a         : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

b     : out  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));

end component;

signal m0: STD_LOGIC;

signal m1: STD_LOGIC;

begin

U1: decoder2 Port map(m1,a3(1 downto 0),b3(7 downto 4));

U2: decoder2 Port map(m0,a3(1 downto 0),b3(3 downto 0));

m0 <= NOT a3(2) AND enable;

m1 <= a3(2) AND enable;

end Behavioral;

Листинг теста декодера 3 на 8

BEGIN

uut: decoder3 PORT MAP (

a3 => test_seq(2 downto 0),

b3 => b3,

enable => test_seq(3)

);

-- Stimulus process

stim_proc: process

begin

-- hold reset state for 100 ns.

test_seq<="0000";

wait for 100ns;

test_seq<="0001";

wait for 100ns;

test_seq<="0010";

wait for 100ns;

test_seq<="0011";

wait for 100ns;

test_seq<="1000";

wait for 100ns;

test_seq<="1001";

wait for 100ns;

test_seq<="1010";

wait for 100ns;

test_seq<="1011";

wait for 100ns;

test_seq<="1100";

wait for 100ns;

test_seq<="1101";

Продолжение листинга теста декодера 3 на 8

wait for 100ns;

test_seq<="1110";

wait for 100ns;

test_seq<="1111";

wait;

wait;

end process;

END;

12. Проверить работу устройства визуально с помощью диаграмм переходов в симуляторе ISim.

Рисунок 10 – Проверена работу устройства визуально с помощью диаграмм переходов

Рисунок 11 – Структурная схема 4-16

Листинг описывающий схему декодера 4 на 16

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity decoder4 is    Port ( a4 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

b4 : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

enable4 : in  STD_LOGIC);

end decoder4;

architecture Behavioral of decoder4 is

component decoder3 is    Port ( enable : in  STD_LOGIC;

a3: in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);

b3: out  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));

end component;

signal m0: STD_LOGIC;

signal m1: STD_LOGIC;

begin

U1: decoder3 Port map(m1,a4(2 downto 0),b4(15 downto 8));

U2: decoder3 Port map(m0,a4(2 downto 0),b4(7 downto 0));

m0 <= NOT a4(2) AND enable4;

m1 <= a4(2) AND enable4;

end Behavioral;

Рисунок  – Проверить работу устройства визуально с помощью диаграмм переходов

Вывод: Разработали 4-входовый двоичный декодер с дополнительным входом разрешения, составили таблицу истинности, написали исходный код на языке VHDL, написали тестовый модуль. Проверили работу устройства визуально по диаграммам переходов, с помощью симулятора ISim. На базе 2-входового декодера собрали 3-входовый декодер с дополнительным входом разрешения. На базе 3-входового декодера собрали 4-входовый декодер с дополнительным входом разрешения. Зарисовали структурную схему. Описали схему на языке VHDL с тремя модулями: 2-входовой декодер (1) и 3-входовый декодер (2) и 4-входовый декодер. Проверили работу устройства визуально с помощью диаграмм переходов в симуляторе ISim.