МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

| ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОНОЙ РАБОТЕ №1 |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «Разработка программно-аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем» |  |
| Выполнил студент группы ИКМО-05-23 | Миронов Д.С. |
| Принял старший преподаватель | Унгер А.Ю. |

| Лабораторная работа выполнена | « » 2023г. |  |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | « » 2023 г. |  |

Москва 2023

- Составить для 2-входового декодера с дополнительным входом разрешения таблицу истинности.

- По таблице истинности составить карту Карно.

- По карте Карно записать логическую формулу устройства на основе дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ).

- Зарисовать структурную схему устройства, состоящую из базовых логических вентилей (И, ИЛИ, НЕ).

- Создать проект в интегрированной среде разработки Xilinx ISE. Выбрать в качестве целевого устройства ПЛИС начального уровня семейства Spartan-3.

- Написать исходный код на языке VHDL, описывающий работу устройства.

- Написать тестовый модуль (Test Bench) для проверки функционала устройства.

- Проверить работу устройства визуально по диаграммам переходов, с помощью симулятора ISim.

- На базе 2-входового декодера собрать 3-входовый декодер с дополнительным входом разрешения. 9. На базе 3-входового декодера собрать 4-входовый декодер с дополнительным входом разрешения.

- Зарисовать структурную схему.

- Описать схему на языке VHDL с тремя модулями: 2-входовой декодер (1) и 3-входовый декодер (2) и 4-входовый декодер.

- Проверить работу устройства визуально с помощью диаграмм переходов в симуляторе ISim.

- Написать вывод о проделанной работе.

1. Составить для 2-входового декодера с дополнительным входом разрешения таблицу истинности.

| s | a | b | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

2. По таблице истинности составить карту Карно.

3. По карте Карно записать логическую формулу устройства на основе дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ).

y0 = a*b

y1 = a*b

y2 = a*b

y3 = a*b

4. Зарисовать структурную схему устройства, состоящую из базовых логических вентилей (И, ИЛИ, НЕ).

Рисунок 1 – Структурная схема

5. Создать проект в интегрированной среде разработки Xilinx ISE. Выбрать в качестве целевого устройства ПЛИС начального уровня семейства Spartan-3.

Рисунок 2 – Создан проект в интегрированной среде разработки Xilinx ISE

6. Написать исходный код на языке VHDL, описывающий работу устройства.

Рисунок 3 – Написан исходный код на языке VHDL

7. Написать тестовый модуль (Test Bench) для проверки функционала устройства.

Рисунок 4 – Написан тестовый модуль

Рисунок 5 – Написан тестовый модуль

8. Проверить работу устройства визуально по диаграммам переходов, с помощью симулятора ISim.

Рисунок 6 – Проверена работа устройства визуально по диаграммам переходов

9. На базе 2-входового декодера собрать 3-входовый декодер с дополнительным входом разрешения. 9. На базе 3-входового декодера собрать 4-входовый декодер с дополнительным входом разрешения. Зарисовать структурную схему.

Рисунок 7 – Структурная схема

11. Описать схему на языке VHDL с тремя модулями: 2-входовой декодер (1) и 3-входовый декодер (2) и 4-входовый декодер.

Рисунок 8 – Описать схему на языке VHDL

Рисунок 9 – Описать схему на языке VHDL

12. Проверить работу устройства визуально с помощью диаграмм переходов в симуляторе ISim.

Рисунок 10 – Проверена работу устройства визуально с помощью диаграмм переходов

Рисунок 11 – Проверена работу устройства визуально с помощью диаграмм переходов

Вывод: Разработали 4-входовый двоичный декодер с дополнительным входом разрешения, составили таблицу истинности, написали исходный код на языке VHDL, написали тестовый модуль. Проверили работу устройства визуально по диаграммам переходов, с помощью симулятора ISim. На базе 2-входового декодера собрали 3-входовый декодер с дополнительным входом разрешения. На базе 3-входового декодера собрали 4-входовый декодер с дополнительным входом разрешения. Зарисовали структурную схему. Описали схему на языке VHDL с тремя модулями: 2-входовой декодер (1) и 3-входовый декодер (2) и 4-входовый декодер. Проверили работу устройства визуально с помощью диаграмм переходов в симуляторе ISim.