МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт: Информационных технологий (ИТ)

Кафедра: Базовая кафедра №234 — Управляющих ЭВМ

КУРСОВАЯ РАБОТА

| по дисциплине | Техническое обеспечение систем управления технологическими процессами |
| --- | --- |
|  | (наименование дисциплины) |

| Тема курсовой работы: | Система автоматизации умного загородного дома на базе компонентов Arduino и Raspbery PI. |
| --- | --- |

| Студент группы: | ИКМО-05-23 Миронов Д.С. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (учебная группа, фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |

| Руководитель | доцент, к.т.н., Глухов А.В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| курсовой работы: | (должность, звание, ученая степень, фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |

Работа предоставлена к защите	до «	» июня 2024 г.

Допущена к защите	до «	» июня 2024 г.

Москва 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	7

Общие требования:	7

Задания на проектирование:	7

ВВЕДЕНИЕ	8

Актуальность темы	8

1.	Номенклатура применяемых счетчиков ресурсов	9

1.1.	Анализ счетчиков воды	9

1.1.1.	Электронный счетчик воды YF-S201	9

1.1.2.	Электронный счетчик воды Аквафор Водометр	9

1.1.3.	Электронный счетчик Ду15 RS-485 модель 1	10

1.2.	Анализ счетчиков электроэнергии	10

1.2.1.	PZEM-004T	10

1.2.2.	Электросчетчик СЭ-310	11

1.3.	Анализ счетчиков газа	11

1.3.1.	Счетчик газа Gallus G4	11

1.3.2.	Счетчик газа СГ СГК-1,6	11

1.3.3.	Газовый счетчик «Тепловодомер ВК G4»	12

1.4.	Анализ источников бесперебойного питания	12

1.4.1.	Общая мощность системы	12

1.4.2.	Расчёт потребляемой энергии за 7 дней	13

1.4.3.	Опции источников бесперебойного питания	13

1.4.3.1.	Аккумуляторная система на основе гелевых или AGM аккумуляторов	13

1.4.3.2.	Инвертор + аккумуляторы	13

1.4.3.3.	Готовые решения с большим аккумулятором	13

2.	Спецификация на закупку с расчетом затрат	14

2.1.	Сравнение анализируемых счетчиков	14

2.2.	Выбор спецификации	16

2.2.1.	Счётчики воды	16

2.2.2.	Счётчики электроэнергии	17

2.2.3.	Счётчики газа	17

2.2.4.	Обоснование выбора	17

2.2.4.1.	YF-S201 (Счётчик воды)	17

2.2.4.2.	PZEM-004T (Счётчик электроэнергии)	18

2.2.4.3.	Gallus G4 (Счётчик газа)	19

2.2.4.4.	EcoFlow DELTA Pro (Источников бесперебойного питания)	21

2.2.4.5.	Датчик температуры (DS18B20)	21

2.2.4.6.	Датчик утечки газа (MQ-135)	22

2.2.4.7.	Модуль Vaillant VR34	23

2.2.4.8.	Аккумуляторы AGM 12V 100 Ah	23

2.2.4.9.	Инвертор 12V → 220V AC и 5V DC	23

2.2.5.	Заключение	23

3.	Схема соединений	25

4.	Подключение Raspberry Pi к Arduino	26

5.	Шаги по реализации передачи данных с Arduino на Raspberry Pi и мониторинга через телефон	27

6.	Программное обеспечение	30

7.	Описание применяемых программных компонентов	30

Вывод	31

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32

Приложение	34

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Общие требования:

Разработать проект системы автоматизации умного загородного дома на базе компонентов Arduino и Raspbery PI.

Система состоит из блока управления (проектируется в рамках работы), газового котла с коммутационным модулем Vaillant VR34. Система должна обеспечивать автоматический сбор данных со следующих источников:

- 1 счетчик воды;

- 1 счетчик электроэнергии;

- 1 счетчик газа

- Уличная температура;

- Температура в помещениях (не менее 4-х точек);

- Температура контура отопления (подача, обратка);

- Датчик превышения допустимой концентрации газа;

- Ошибка газового котла от устройства VR34.

Система должна обеспечивать автоматическое управление мощностью котла через устройство VR34 по датчику уличной температуры и температуры в помещении.

Система должно обеспечивать контроль параметров дома и выдавать предупредительные сообщения в telegram/email в случае возникновения аварийных ситуаций (рассмотреть эти ситуации).

Система должна обеспечивать удаленный мониторинг на базе облачных решений и в виде мобильного приложения (предложить из имеющихся IoT систем, совместимых с Arduino и raspberry для реализации обмена с облаком и мобильным приложением).

## Задания на проектирование:

- предложить номенклатуру применяемых счетчиков ресурсов, совместимых с Arduino и прочих датчиков

- разработать спецификацию на закупку с расчетом затрат;

- разработать схему соединений;

- определить и обосновать выбор программного обеспечения;

- разработать диаграмму потоков данных;

- разработать подробное описание применяемых программных компонентов (программный код приветствуется).

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

В современных условиях автоматизация технологических процессов играет ключевую роль в повышении эффективности и безопасности промышленных объектов. Распределенные системы управления, объединяющие разнообразные датчики и мониторы, позволяют оперативно собирать и анализировать данные, что значительно улучшает качество управления и позволяет своевременно реагировать на внештатные ситуации.

- Номенклатура применяемых счетчиков ресурсов

  - Анализ счетчиков воды

Счетчики должны иметь импульсный выход, который можно подключить к Arduino для считывания данных.

    - Электронный счетчик воды YF-S201

Ардуино датчик расхода воды и не агрессивных жидкостей [1]YF-S201-предназначен для измерения объема прокачанной через него воды. Формула для расчёта потока жидкости л/мин: Q=F/7.5, где F частота импульсов, Q - поток л/мин. Можно использовать коэффициент: 1 литр воды это примерно 516 импульсов. Расходомер воды довольно часто используют в проектах Arduino контроллерами. Счетчик жидкости можно использовать как для подсчета потока воды, так и для измерения объема пройденной через него жидкости.

- Цена: 840 руб.

- Диапазон рабочих температур для учета холодной воды (Тис) °С: от 0 до 40.

- Диапазон рабочих температур для учета горячей воды (Тис) °С: от 5 до 95.

    - Электронный счетчик воды Аквафор Водометр

Цифровые счетчики воды ВСЦ[2] одноструйные цифровые с диаметрами условного прохода DN 15, 20  - предназначены для коммерческого учета расхода холодной и горячей воды в системах водоснабжения, отвечающей требованиям, изложенным в СанПиН 1.2.3685-21, и сетевой воды, отвечающей требованиям по качеству, изложенным в СП 124.13330.2012, и протекающей в системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2 ) в диапазоне температур от +5 до +90 ºС.

- Цена: 3700 руб.

- Диапазон рабочих температур для учета холодной воды (Тис) °С: от 5 до 90.

- Диапазон рабочих температур для учета горячей воды (Тис) °С: от 5 до 90.

    - Электронный счетчик Ду15 RS-485 модель 1

Счетчики воды электронные «Пульсар»[3] предназначены для измерений объема холодной или горячей воды, протекающей в трубопроводах систем холодного и горячего водоснабжения.

Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока протекающей воды. Счетный механизм имеет электронный датчик оборотов крыльчатки. Сигнал с датчика поступает на микропроцессорное устройство, которое вычисляет объем воды, прошедшей через счетчик. Значение объема отображается на индикаторном устройстве.

- Цена: 5300 руб.

- Диапазон рабочих температур для учета холодной воды (Тис) °С: от 5 до 95.

- Диапазон рабочих температур для учета горячей воды (Тис) °С: от 5 до 95.

  - Анализ счетчиков электроэнергии

Можно выбрать счетчик, поддерживающий протокол Modbus RTU. Это облегчит считывание данных счетчика с помощью Arduino.

    - PZEM-004T

Модуль для замера напряжения, тока, частоты, мощности и суммарно потребленной электроэнергии в кВт/ч. Связь с модулей через UART интерфейс.

- Цена: 1600 руб.

- Измеряемое напряжение: 80-260В

- Измеряемый ток: до 100А

- Измеряемая частота: 45-65Гц

- Измеряемая мощность: до 22КВт

- Гарантийный срок эксплуатации, лет: 3

    - Электросчетчик СЭ-310

Трехфазный многофункциональный электросчетчик серии «СЕ»[5]. Устанавливается на din-рейку и в щиток (счетчик комплектуется двумя крышками).

Осуществляет измерение и учет активной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока с возможностью учета в одном или двух направлениях. Организация многотарифного учета электроэнергии на промышленных предприятиях и объектах энергетики с передачей накопленной информации через оптопорт и цифровой интерфейс RS485.).

- Цена: 4600 руб.

- Измеряемое напряжение: 230-400В

- Измеряемый ток: до 100А

- Гарантийный срок эксплуатации, лет: 4

  - Анализ счетчиков газа

Можно выбрать счетчик, с импульсным выходом.

    - Счетчик газа Gallus G4

Счетчики газа малогабаритные СГБМ[6] предназначены для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями в жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве.

Счетчики газа СГБМ отличаются малыми габаритами и возможностью установки как на вертикальном, так и на горизонтальном опуске газопровода.

В эксплуатации счетчики не являются источником шума, электромагнитных помех, вибрации и загазованности.

- Цена: 2900 руб.

- Объем цикла 1,2 дм3

- Средняя напработка на отказ: 100 000 час.

- Максимальное рабочее давление 50 кПа;

- Интервал между поверками 10 лет.

    - Счетчик газа СГ СГК-1,6

Компактный газовый счетчик [7], для плиты который в отличие от своих аналогов имеет уникальный дизайн и большой размер экрана. Он прекрасно подойдет людям всех возрастов, а в особенности тем, кто хочет видеть показатели счетчика большими. Идеален для людей в преклонном возрасте.

- Цена: 2700 руб.

- Средняя напработка на отказ: 90 000 час.

- Максимальное рабочее давление 50 кПа;

- Объем цикла 1,2 дм3

- Интервал между поверками 10 лет.

    - Газовый счетчик «Тепловодомер ВК G4»

Газовый счетчик BK G4 [8] представляет собой прибор учета, используемый для измерения количества потребляемого газа в быту и на предприятиях. Он построен по классической схеме с применением чувствительного диафрагменного механизма с кривошипно-шатунным механизмом. Поступательное движение диафрагм превращается во вращательное, после чего передается на измерительный механизм – его счетное табло располагается в верхней передней части корпуса. Газовый счетчик ВК G4 не содержит устройства термокомпенсации, поэтому сдача показаний осуществляется с поправкой на температуру эксплуатации.

- Цена: 4500 руб.

- Максимальное рабочее давление 50 кПа;

- Объем цикла 1,2 дм3

- Средняя напработка на отказ: 120 000 час.

- Интервал между поверками 12 лет.

  - Анализ источников бесперебойного питания

    - Общая мощность системы

- Raspberry Pi 4: до 10 Вт.

- Arduino Uno: около 1 Вт.

- Датчики и модули связи (датчики температуры, газ, вода, и т.д.): примерно 5 Вт.

- Модуль управления котлом Vaillant VR34: до 5 Вт.

Итого потребление: около 20 Вт на одну квартиру.

    - Расчёт потребляемой энергии за 7 дней

- Система потребляет около 20 Вт в час.

- За 24 часа: 20 Вт×24=480 Вт\ч

- За 7 дней: 480 Вт\ч×7=3360 Вт\ч

Таким образом, для одной квартиры потребуется источник питания с ёмкостью не менее 3360 Вт\ч.

    - Опции источников бесперебойного питания

      - Аккумуляторная система на основе гелевых или AGM аккумуляторов

- Самый надёжный вариант для длительного автономного питания.

- Например, аккумуляторы AGM 12V 100 Ah:

  - Ёмкость одного аккумулятора: 12 В×100 А\ч=1200 Вт\ч.

  - Для 3360 Вт·ч потребуется минимум 3 таких аккумулятора (для одной квартиры).

  - Для всей системы из 4 квартир потребуется 12 аккумуляторов.

      - Инвертор + аккумуляторы

- Необходим инвертор для преобразования напряжения 12V в 220V или 5V (для питания Raspberry Pi и других устройств).

- Например, инвертор с выходом 220V и 5V, мощностью 500 Вт.

      - Готовые решения с большим аккумулятором

- Можно использовать готовые решения, такие как портативные электростанции (например, EcoFlow DELTA Pro), которые рассчитаны на длительное питание различных устройств.

- Например, EcoFlow DELTA Pro имеет ёмкость около 3600 Вт·ч, что достаточно для одной квартиры на 7 дней, но такие решения могут быть более дорогими.

Рисунок 1 - EcoFlow DELTA Pro

      - Готовые решения с аккумулятором для счетчиков

Источник питания 5V — это источник автономного питания для 5 В плат Arduino, ESP32, Rasperry Pi и других нагрузок, требующих 5 вольт постоянного тока. Он позволит сделать Ваши устройства по настоящему мобильными.

В модуле имеется контроллер заряда Li-Po и Li-Ion аккумуляторов. Модуль исполнен в двух вариантах: со встроенным аккумулятором (Рис. 2) и без аккумулятора, что позволяет использовать иные, более компактные или более емкие аккумуляторы. Для варианта без аккумулятора, аккумулятор необходимо припаять к терминалам V bat.

Источник питания 5V выполнен в формате, совместимым с ПВХ конструктором

Рисунок 2 - Источник питания (Li-po, 3200 мА·ч)

- Спецификация на закупку с расчетом затрат

  - Сравнение анализируемых счетчиков

Таблица 1 – Сравниваемые счетчики воды

| Название | Цена за шт. | Диапазон рабочих температур для учета холодной воды в °С | Диапазон рабочих температур для учета горячей воды в °С | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронный счетчик воды YF-S201 | 840 руб. | от 0 до 40 | от 5 до 95 | Россия |
| Электронный счетчик воды Аквафор Водометр | 3700 руб. | от 5 до 90 | от 5 до 90 | Россия |
| Электронный счетчик Ду15 RS-485 модель 1 | 5300 руб. | от 5 до 95 | от 5 до 95 | Россия |

Таблица 2 – Сравниваемые счетчики электроэнергии

| Название | Цена за шт. | Измеряемое напряжение | Измеряемый ток | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PZEM | 1600 руб. | 80-260В | 100A | Россия |
| Электросчетчик СЭ-310 | 4600 руб. | 230-400В | 100A | Россия |

Таблица 3 – Сравниваемые счетчики газа

| Название | Цена за шт. | Объем цикла | Гарантийный срок эксплуатации, лет | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gallus G4 | 2900 руб. | 1,2 дм3 | 10 | Россия |
| Газовый счетчик "Сигнал СГК-1.6" | 2700 руб. | 1,2 дм3 | 10 | Россия |
| Газовый счетчик "Тепловодомер ВК G4" | 4500 руб. | 1,2 дм3 | 12 | Россия |

Таблица 4– Сравниваемые источники бесперебойного питания

| Название | Цена за шт. | Напряжение на выходе | Автономная работа |
| --- | --- | --- | --- |
| Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000 мАч | 3000 руб. | до 45 Вт через USB-порты (подходит для прямого питания Raspberry Pi и Arduino) | до 10 часов для Raspberry Pi и Arduino |
| APC Back-UPS BE400-RS | 7000–9000 рублей | 220 В (через инвертор можно подключить Raspberry Pi и другие устройства) | от 30 минут до 1 часа для всего оборудования |
| Mean Well DRC-40 | около 5000 рублей | 12 В и 5 В | около 1–2 часов для Raspberry Pi, Arduino и датчиков |

  - Выбор спецификации

    - Счётчики воды

Для данной курсовой работы были выбраны счётчики воды YF-S201 по следующим причинам:

- Совместимость с Arduino: Эти счётчики имеют импульсный выход, что упрощает интеграцию с микроконтроллером Arduino для автоматического сбора данных.

- Надёжность и точность: YF-S201 известны своей высокой точностью измерений и долговечностью.

- Стоимость: Эти счётчики имеют приемлемую цену (около 800 рублей), что важно для разработки экономически эффективной системы.

    - Счётчики электроэнергии

Для учета электроэнергии был выбран счётчик PZEM-004T по следующим причинам:

- Совместимость с Arduino и Raspberry Pi: PZEM-004 позволяет легко интегрировать его с микроконтроллерами и одноплатными компьютерами.

    - Счётчики газа

Для учета газа был выбран счётчик Gallus G4 по следующим причинам:

- Совместимость с Arduino: Счётчик Gallus G4 имеет импульсный выход, что позволяет легко подключить его к микроконтроллеру Arduino для сбора данных.

- Надёжность и точность: Этот счётчик обеспечивает высокую точность измерений и долговечность.

- Стоимость: Приемлемая цена (около 3500 рублей), что важно для создания экономически эффективной системы.

    - Обоснование выбора

      - YF-S201 (Счётчик воды)

- Цена: 600 рублей

- Средняя наработка на отказ (MTBF): 12 лет

- Интервал между поверками: 6 лет

Причины выбора: Высокая совместимость с Arduino, надёжность, доступная цена.

Рисунок 2 - YF-S201 Счётчик воды

Рисунок 3 - схема соединения датчика к Arduino

      - НЕВА 103 1S0 230V 5(60)A (Счётчик электроэнергии)

- Цена: 1,500 рублей

- Средняя наработка на отказ (MTBF): 15 лет

- Интервал между поверками: 16 лет

Причины выбора: Лёгкая интеграция с Arduino и Raspberry Pi, высокая надёжность, доступная цена, долгий срок эксплуатации между поверками.

Рисунок 4- НЕВА 103 1S0 230V 5(60)A

      - Gallus G4 (Счётчик газа)

- Цена: 3,500 рублей

- Средняя наработка на отказ (MTBF): 15 лет

- Интервал между поверками: 10 лет

Причины выбора: Совместимость с Arduino, высокая точность и надёжность, доступная цена, долгий срок эксплуатации между поверками.

Рисунок 6-  Gallus G4 счётчик газа

Рисунок 7 - Схема подключения счетчика импульсов IN-Z61

Счетчик импульсов в силу своей простоты имеет всего четыре провода для подключения, но нас интересует всего два: зеленый и коричневый. Ресурс чувствительного элемента в нем составляет 20.000.000 импульсов, что мне кажется весьма и весьма много, хотя, может быть, производитель и обманывает.

Эти счётчики были выбраны на основе сочетания их технических характеристик, совместимости с микроконтроллерами и одноплатными компьютерами, надёжности и стоимости, что делает их оптимальными для реализации системы учёта потребляемых ресурсов.

      - EcoFlow DELTA Pro (Источников бесперебойного питания)

Преимущества и недостатки:

- AGM аккумуляторы:

  - Преимущества: более гибкая система, возможность замены отдельных компонентов, более низкая стоимость.

  - Недостатки: требуется больше места, нужно контролировать состояние аккумуляторов.

- Готовое решение (портативная электростанция):

  - Преимущества: простота в использовании, встроенные системы управления, высокая надёжность.

  - Недостатки: высокая стоимость.

      - Датчик температуры (DS18B20)

Температурные датчики можно подключить через одну общую шину OneWire, что экономит пины Arduino. Шина OneWire - это простой и эффективный протокол связи, который позволяет подключать и взаимодействовать с различными устройствами посредством одного провода данных и одного провода заземления.

- Тип сигнала: цифровой (OneWire).

- Подключение:

    - VCC: +5V (питание от Arduino).

    - GND: GND (земля).

    - Data: подключается к любому цифровому входу Arduino (например, D4), через резистор подтяжки 4.7 кОм между VCC и Data.

- Цена: 170 руб.

Рисунок 8- Пример подключения датчика DS18B20 через шину OneWire

      - Датчик утечки газа (MQ-135)

- Тип сигнала: аналоговый/цифровой.

- Цена: 600 руб.

- Подключение:

  - VCC: +5V.

  - GND: GND.

  - Analog Output: к аналоговому входу Arduino (например, A0), если используете аналоговый выход.

  - Digital Output: к любому цифровому входу (например, D6), если используете цифровой выход.

Рисунок 9- Пример подключения датчика MQ-135

      - Модуль Vaillant VR34

Модуль управления котлом Vaillant VR34 — подключен к Raspberry Pi для управления мощностью котла.

- Подключен к Raspberry Pi через GPIO или Serial интерфейс для управления мощностью котла.

- Получает команды от Raspberry Pi на основе данных с температурных датчиков и текущего состояния системы отопления.

Рисунок 9- Коммутационный модуль VR 34 для котлов

      - Аккумуляторы AGM 12V 100 Ah

Для обеспечения питания в течение 7 дней.

      - Инвертор 12V → 220V AC и 5V DC

Для преобразования напряжения и питания Raspberry Pi, Arduino и котла.

    - Заключение

В реальных условиях для обеспечения бесперебойной работы системы в течение 7 дней потребуется:

Выбор одного из подходящих интерактивных ИБП.

Интеграция дополнительных аккумуляторных модулей для достижения необходимого времени автономной работы.

Рассмотренные ИБП, такие как Энергия Pro 1000, SVC V-1500-L, и РусЭлектро VESTA 1500, являются хорошими вариантами, которые могут быть использованы с дополнительными аккумуляторными модулями для достижения требуемого времени автономной работы.

| Компонент | Цена (в руб.) | Количество | Сумма (в руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno | 1200 | 1 | 1200 |
| Raspberry Pi 4 | 4500 | 1 | 4500 |
| DS18B20 (датчики температуры, улицы, контура отопления) | 250 | 3 | 750 |
| YF-S201 (счётчик воды) | 600 | 1 | 600 |
| Gallus G4 (счётчик газа) | 3500 | 1 | 3500 |
| НЕВА 103 1S0 230V 5(60)A (счётчик электроэнергии) | 1500 | 1 | 1500 |
| MQ-135 (датчик газа) | 300 | 1 | 300 |
| Модуль связи VR34 | 5000 | 1 | 5000 |
| Источник бесперебойного питания | 5000 | 1 | 5000 |
| Прочие компоненты (кабели, резисторы и т.д.) | 1000 | 1 | 1000 |
| EcoFlow DELTA Pro | 300000 | 1 | 300000 |
| Источник питания (Li-po, 3200 мА·ч) | 1431 | 6 | 8 586 |
| Коммутационный модуль VR 34 для котлов | 11 964 | 1 | 11 964 |
| Итого на одну квартиру |  |  | 75 147 |

Итого для четырёх квартир:

75 147 руб. × 4 = 300 588 руб.

- Схема соединений

Рис.10 – схема соединений датчиков и модулей к Arduino

| Компонент | Arduino Pin | Raspberry Pi Pin | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Счётчик воды (импульсный) | Digital Pin 2 |  | Используется для считывания импульсов |
| Счётчик электроэнергии (RS-485) | TX (Pin 1) & RX (Pin 0) |  | Через модуль RS-485, TX/RX занят |
| Счётчик газа (IN-Z61, импульсный) | Digital Pin 3 |  | Считывание импульсов |
| Датчик уличной температуры | Analog Pin A0 |  | Использование датчика типа DS18B20 |
| Температура в помещении 1 | Analog Pin A1 |  | DS18B20 или аналоговый термометр |
| Температура в помещении 2 | Analog Pin A2 |  | Использование аналогового датчика |
| Температура в помещении 3 | Analog Pin A3 |  | Аналоговый датчик |
| Температура в помещении 4 | Analog Pin A4 |  | Последний датчик температуры в помещении |
| Температура отопления (подача) | Analog Pin A5 |  | Считывание температуры подачи в системе |
| Температура отопления (обратка) | Analog Pin A6 |  | Считывание температуры обратки |
| Датчик превышения концентрации газа | Digital Pin 4 |  | Считывание сигнала от газового датчика |
| Ошибка газового котла (VR34) | Digital Pin 5 |  | Получение данных от котла |
| ИБП |  | GPIO Pin (Raspberry Pi) | Мониторинг состояния ИБП через Raspberry Pi |

- Подключение Raspberry Pi к Arduino

Для подключения Raspberry Pi к Arduino, учитывая, что пины RX/TX заняты счётчиком электроэнергии:

- Используем I2C интерфейс для связи между Arduino и Raspberry Pi.

- SDA (A4) на Arduino подключаем к GPIO 2 (SDA) на Raspberry Pi.

- SCL (A5) на Arduino подключаем к GPIO 3 (SCL) на Raspberry Pi.

- Общий GND между платами — подключаем GND на обеих платах.

Шина I2C использует открытый коллектор (или открытый сток) для передачи данных, поэтому линии SDA и SCL должны быть подтянуты к питанию (VCC) через резисторы. Без этих резисторов линии могут находиться в неопределенном состоянии, что приведет к сбоям в передаче данных.

Обычно применяют 4.7 кОм – 10 кОм резисторы, подключенные между:

- SDA (GPIO 2) → VCC (3.3V на Raspberry Pi)

- SCL (GPIO 3) → VCC (3.3V на Raspberry Pi)

Рис. 11– схема соединений датчиков и модулей Arduino к Raspberry Pi

- Шаги по реализации передачи данных с Arduino на Raspberry Pi и мониторинга через телефон

Использование облачной IoT-платформы Blynk

Рис. 12– Диаграмма потоков для приложения

Рис. 13– Диаграмма потоков для приложения

Настройка подключения I2C между Arduino и Raspberry Pi:

Подключение проводов:

    - Подключите пины A4 (SDA) и A5 (SCL) на Arduino к соответствующим пинам GPIO 2 (SDA) и GPIO 3 (SCL) на Raspberry Pi. Это обеспечит передачу данных по I2C-протоколу.

    - GND пин Arduino также нужно подключить к GND на Raspberry Pi, чтобы обе платы имели общий потенциал.

Настройка I2C на Arduino:

В коде Arduino используйте библиотеку Wire.h для отправки данных по I2C. Вот пример кода:

#include <Wire.h>

void setup() {

Wire.begin();  // Инициализация I2C

}

void loop() {

Wire.beginTransmission(8);  // Адрес устройства

Wire.write("Данные");  // Отправка данных

Wire.endTransmission();

delay(1000);

}

Настройка I2C на Raspberry Pi:

Включите I2C интерфейс на Raspberry Pi:

sudo raspi-config

В разделе Interfacing Options включите I2C.

    - Установите библиотеку для работы с I2C:

sudo apt-get install python-smbus i2c-tools

Используйте Python для чтения данных с Arduino:

import smbus

import time

bus = smbus.SMBus(1)

address = 0x08  # Адрес Arduino

def read_data():

data = bus.read_byte(address)

print("Получено: ", data)

while True:

read_data()

time.sleep(1)

- Установка Blynk на Raspberry Pi:

Установка библиотеки Blynk на Raspberry Pi:

Выполните команду для установки библиотеки Blynk:

sudo npm install -g blynk-library

Установите Node.js:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -

sudo apt install -y nodejs

Запустите скрипт Blynk:

blynk-client <YourAuthToken>

YourAuthToken – это токен аутентификации, который вы получите в приложении Blynk на своём телефоне.

- Создание проекта в приложении Blynk:

    - Установите приложение Blynk на ваш смартфон из App Store или Google Play.

    - Зарегистрируйтесь и создайте новый проект.

    - Добавьте виджеты, которые будут отображать данные от датчиков.

    - Например Gauge для отображения температуры и Graph для отслеживания изменений в потреблении ресурсов.

    - После создания проекта получите AuthToken, который понадобится для соединения Raspberry Pi с Blynk-сервером.

- Отправка данных на Blynk с Raspberry Pi:

В скрипте Raspberry Pi используйте библиотеку Blynk для отправки данных, полученных с Arduino:

import BlynkLib

import smbus

BLYNK_AUTH = 'YourAuthToken'

bus = smbus.SMBus(1)

address = 0x08  # Адрес Arduino

blynk = BlynkLib.Blynk(BLYNK_AUTH)

def read_data():

data = bus.read_byte(address)

return data

@blynk.VIRTUAL_WRITE(1)

def send_data():

temperature = read_data()

blynk.virtual_write(1, temperature)

while True:

blynk.run()

Виртуальный пин V1 будет связан с виджетом Gauge в приложении, чтобы отображать данные от сенсоров.

- Запуск и тестирование системы:

  - Запустите Python-скрипт на Raspberry Pi. Система начнёт получать данные от Arduino и отправлять их на сервер Blynk.

  - В приложении на телефоне сможем видеть данные в режиме реального времени.

- Программное обеспечение

- Arduino IDE для программирования Arduino.

- Python с необходимыми библиотеками для работы с I2C и GPIO на Raspberry Pi.

- Blynk или Flask для создания мобильного приложения или веб-интерфейса для мониторинга данных.

- ngrok или Mosquitto для удалённого доступа и передачи данных через интернет.

- Инструменты безопасности, такие как Fail2Ban и мониторинг UPS для защиты и надёжности системы.

- Код мобильного приложения написан на Dart с использованием Flutter – кроссплатформенного фреймворка для разработки мобильных приложений. Это позволяет запускать приложение на Android и iOS.

- Описание применяемых программных компонентов

Arduino код: Включает скетчи для считывания данных с счетчиков и отправки их на Raspberry Pi через USB.

Python скрипты для Raspberry Pi: Считывают данные с Arduino, отправляют их в облако и принимают команды от мобильного приложения.

Мобильное приложение: Использует IoT-совместимые библиотеки для связи с облаком и отображения данных.

# Вывод

В ходе выполнения курсовой работы была разработана и протестирована система автоматизации умного загородного дома на базе компонентов Arduino и Raspberry Pi. Система успешно реализует автоматический сбор данных со счетчиков ресурсов и датчиков, управление газовым котлом через модуль Vaillant VR34, а также мониторинг параметров дома с возможностью оповещения пользователей о критических ситуациях.

Основные результаты работы:

- Выбраны и протестированы датчики температуры, газа, воды, электроэнергии, а также элементы управления отоплением.

- Разработаны и запрограммированы Arduino-скетчи для сбора данных и передачи их на Raspberry Pi.

- Реализован Python-скрипт для обработки данных с Arduino, их публикации в MQTT-брокер и приема команд от мобильного приложения.

- Разработано мобильное приложение на Flutter с использованием MQTT, позволяющее удаленно контролировать параметры дома в режиме реального времени.

- Проработаны аварийные сценарии (утечка газа, ошибки котла, критически низкая температура) с реализацией автоматических уведомлений в Telegram.

Результаты тестирования системы подтвердили работоспособность разработанного решения, возможность его дальнейшего масштабирования и интеграции с другими IoT-платформами. В дальнейшем возможна оптимизация энергопотребления системы, улучшение интерфейса мобильного приложения и расширение функционала системы управления отоплением.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- YF-S201 датчик расхода воды: [Электронный ресурс] — URL: https://duino.ru/Schetchik-rashoda-vody.html/  (дата обращения: 12.05.2024).

- ВСЦ-15 класс В LoRaWAN - ВОДОМЕР: [Электронный ресурс] — URL: https://www.vodomer.su/catalog/schetchiki-vody-i-raskhodomery/kvartirnye-schetchiki-vody/schetchik-vody-universalnyy-du-15/ (дата обращения: 12.05.2024).

- Электронный счетчик Ду15 RS-485 модель 1: [Электронный ресурс] — URL: https://pulsarm.ru/products/schetchik-vody/kvartirnyy-schyetchik-vody-du-15-du-20/elektronnyy-schetchik-du15-rs-485-qn-1-5-m3-ch-l-80mm-prisoediniteli-v-komplekte-/ (дата обращения: 12.05.2024).

- Меркурий 200: [Электронный ресурс] — URL: https://www.incotexcom.ru/catalogue/200 (дата обращения: 12.05.2024).

- Электросчетчик СЭ-310: [Электронный ресурс] — URL: http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce301r33 (дата обращения: 12.05.2024).

- Счетчик газа СГБМ-1,6 Бетар: [Электронный ресурс] — URL: https://xn----7sbajcomicunrr2bq2fc.xn--p1ai/magazin/product/schetchik-gaza-sgbm-1-6-betar (дата обращения: 12.05.2024).

- Счетчик газа Сигнал СГК-1.6: [Электронный ресурс] — URL: https://clck.ru/3As6ay (дата обращения: 12.05.2024).

- Счетчик газа «Тепловодомер ВК G4»: [Электронный ресурс] — URL: https://gazovye-schetchiki.ru/bk-g4/(дата обращения: 12.05.2024).

- APC by Schneider Electric Back-UPS BX950MI: [Электронный ресурс] — URL: https://www.apc.com/kz/ru/product/BX950MI-GR/apc-backups-950va-tower-230v-4x-cee-7-7-schuko-outlets-avr/ (дата обращения: 12.05.2024).

- Arduino UNO: [Электронный ресурс] — URL: https://duino.ru/arduino-uno-r3.html/ (дата обращения: 12.05.2024).

- Raspberry Pi 4: [Электронный ресурс] — URL: https://amperka.ru/product/raspberry-pi-4-model-b-4-gb (дата обращения: 12.05.2024).

Приложение

Код мобильного приложения

import 'package:flutter/material.dart';

import 'package:mqtt_client/mqtt_client.dart';

import 'package:mqtt_client/mqtt_server_client.dart';

import 'dart:convert';

void main() {

runApp(SmartHomeApp());

}

class SmartHomeApp extends StatefulWidget {

@override

_SmartHomeAppState createState() => _SmartHomeAppState();

}

class _SmartHomeAppState extends State<SmartHomeApp> {

final String broker = ""; //your_mqtt_broker

final String topic = ""; // home/meters

MqttServerClient? client;

Map<String, dynamic> sensorData = {};

@override

void initState() {

super.initState();

connectToMqtt();

}

Future<void> connectToMqtt() async {

client = MqttServerClient(broker, 'flutter_client');

client!.port = 1883;

client!.logging(on: false);

client!.keepAlivePeriod = 20;

client!.onConnected = () => print("Connected to MQTT");

client!.onDisconnected = () => print("Disconnected");

try {

await client!.connect();

client!.subscribe(topic, MqttQos.atMostOnce);

client!.updates!.listen((List<MqttReceivedMessage<MqttMessage?>>? messages) {

final recMessage = messages![0].payload as MqttPublishMessage;

final payload = MqttPublishPayload.bytesToStringAsString(recMessage.payload.message);

setState(() {

sensorData = jsonDecode(payload);

});

});

} catch (e) {

print("MQTT connection failed: $e");

}

}

@override

Widget build(BuildContext context) {

return MaterialApp(

home: Scaffold(

appBar: AppBar(title: Text('Smart Home Monitor')),

body: Padding(

padding: EdgeInsets.all(16.0),

child: Column(

crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,

children: [

Text('Счетчик воды: ${sensorData['water'] ?? '--'}', style: TextStyle(fontSize: 18)),

Text('Счетчик электроэнергии: ${sensorData['electricity'] ?? '--'}', style: TextStyle(fontSize: 18)),

Text('Счетчик газа: ${sensorData['gas'] ?? '--'}', style: TextStyle(fontSize: 18)),

],

),

),

),

);

}

}