МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт: Информационных технологий (ИТ)

Кафедра: Базовая кафедра №234 — Управляющих ЭВМ

КУРСОВАЯ РАБОТА

| по дисциплине | Программное обеспечение систем управления технологическими процессам |
| --- | --- |
|  | (наименование дисциплины) |

| Тема курсовой работы: | Система управления для мониторинга и контроля работы системы вентиляции в зданиях |
| --- | --- |

| Студент группы: | ИКМО-05-23 Миронов Д.С. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (учебная группа, фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |

| Руководитель | доцент, к.т.н., Глухов А.В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| курсовой работы: | (должность, звание, ученая степень, фамилия, имя, отчество) |  | (подпись) |

Работа предоставлена к защите	до «	» ___ 20__г.

Допущена к защите	до «	» ____ 20__ г.

Москва 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	5

Общие требования:	5

Задания на проектирование:	5

ВВЕДЕНИЕ	7

Актуальность темы	7

1.	Номенклатура применяемых счетчиков ресурсов	8

1.1.	Создание объектов	8

1.1.1.	Создание окон	8

1.1.1.	Создание пользователя	10

1.1.1.	Создание протокола Modbus TCP	10

1.1.1.	Запуск системы	12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Общие требования:

Для работы необходимо использовать управляющие функции, которые будут осуществлять отображение и контроль технологического процесса. Параметры технологического процесса получать и отправлять на сервер. Спецификация сервера указана в задании.

Для каждого отслеживаемого параметра необходимо реализовать аварийное сообщение. Для аналоговых параметров реализовать верхние\нижние предупредительные и аварийные уставки.

Выдавать аварийные сообщение на экран АРМ. Сопровождать аварийное сообщение звуковой сигнализацией. Архивировать контролируемые параметры и все сообщения технологического процесса.

Реализовать аутентификацию пользователей и разграничение прав доступа различных категорий пользователей.

Создать сценарии аварийного отказа оборудования.

Разделить события на 2 группы — аварийные и события оборудования. События управления оборудованием вести в отдельном окне и выдавать по запросу оператора.

Реализовать графическое отображение технологического процесса. Отобразить схему взаимодействия компонентов технологического оборудования с АРМ оператора.

## Задания на проектирование:

Разработать систему управления для мониторинга и контроля работы системы вентиляции в зданиях. Данные получать с сервера Modbus-TCP. АСУ должна обеспечивать мониторинг основных параметров работы системы вентиляции, таких как температура, влажность, уровень CO2, скорость воздушного потока, давление и т.д. SCADA-система должна обеспечивать возможность управления системой вентиляции внутри здания. Управление системой включает: регулирование скорости вентиляторов, контроль открытия и закрытия клапанов, регулирование расхода воздуха для разных зон в здании. SCADA-система должна обеспечивать мониторинг качества воздуха в здании, такого как содержание CO2, VOC (летучие органические соединения), пыль и другие загрязнители в воздухе.

SCADA-система должна обладать функцией обнаружения аварийных ситуаций, таких как отказ вентилятора, перекрытие вентиляционных отверстий, понижение или повышение давления воздуха и т.д. При обнаружении аварийной ситуации система должна немедленно оповестить оператора и предпринять необходимые меры, например, отправить оповещение или команду на восстановление нормальной работы.

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

В современных условиях автоматизация технологических процессов играет ключевую роль в повышении эффективности и безопасности промышленных объектов. Распределенные системы управления, объединяющие разнообразные датчики и мониторы, позволяют оперативно собирать и анализировать данные, что значительно улучшает качество управления и позволяет своевременно реагировать на внештатные ситуации.

- Создание системы управления

  - Создание объектов

Создаем объекты для системы.

Понадобятся следующие ресурсы:

- Температура

- Влажность

- Уровень CO2

- Скорость воздушного потока

- Давление

- Скорость вентилятор

- ВКЛ/ВЫКЛ затвор

- ВКЛ/ВЫКЛ фильтр

- Мощность водяного калорифера (кВт)

- Установка пользовательской температуры

- Пользовательская температура

- Вентиляция

- Фильтр

- Водяной калорифер (кВт)

- Sound

Рисунок – 1

    - Создание окон

Рисунок – 2

Рисунок – 3

Рисунок – 4

    - Создание пользователя

Рисунок – 5

    - Создание протокола Modbus TCP

Рисунок – 6

| Название | Адрес |
| --- | --- |
| Влажность | 1 |
| Температура | 2 |
| CO2 | 4 |
| Давление | 5 |
| Скорость воздушного потока | 6 |
| вкл выкл вент | 11 |
| мощность вент | 12 |
| мощность вод кал | 13 |
| вкл выкл фильтр |  |
| Установить температуру | 20 |
| Установить температуру | 21 |

    - Запуск системы

Рисунок – 7

Рисунок – 8

Рисунок – 9

Рисунок – 10

Код сервера TCP

import time

from pymodbus.server import StartTcpServer

from pymodbus.datastore import ModbusSlaveContext, ModbusServerContext, ModbusSequentialDataBlock

from threading import Thread

import random

from datetime import datetime

#выводить журнал  + (реализовать верхние\нижние предупредительные и  )

# добавить второго пользователя

# первый этаж - стартовый

# добавить звук

# лист дейсвтий пользователя

# журнал аварий

# Создаем таблицу регистров (100 значений) с правильной инициализацией

store = ModbusSlaveContext(

di=ModbusSequentialDataBlock(0, [0] * 100),  # Дискретные входы

co=ModbusSequentialDataBlock(0, [0] * 100),  # Катушки (битовые значения)

hr=ModbusSequentialDataBlock(0, [50] * 100),  # 100 значений в Holding Registers

ir=ModbusSequentialDataBlock(0, [0] * 100)  # Входные регистры

)

context = ModbusServerContext(slaves=store, single=True)

# Таймеры отказа датчиков

sensor_failure_timers = {

'Вытяжка': 20000, # 20

'Фильтр': 25000,  # 25

'Вод_кал': 30000,  # 30

'Вентилятор': 35000, # 35

}

address_error = {

'Вытяжка': 15,

'Фильтр': 16,

'Вод_кал': 17,

'Вентилятор': 18,

}

address_error_status = {

'Вытяжка': False,

'Фильтр': False,

'Вод_кал': False,

'Вентилятор': False,

}

# Счетчик времени для плавного уменьшения влажности

humidity_decrease_counter = 0

# Флаги отказов датчиков

sensor_failures = {

"humidity": False,

"temperature": False,

"irrigation": False,

"ventilation": False,

"check_fan":False,

"check_speed_fan":60,

"check_water_cal":60,

"check_filtr":False

}

local_state= {}

logs_actions= []

logs_system=[]

logs_errors =[]

def main_function( humidity_decrease_counter ):

while True:

# Чтение значений из Modbus регистров

humidity = store.getValues(3, 1, count=1)[0]        # Влажность (адрес 1)

temperature = store.getValues(3, 2, count=1)[0]     # Температура (адрес 2)

c_o_2 = store.getValues(3, 4, count=1)[0]           # CO2 (адрес 4)

pressure = store.getValues(3, 5, count=1)[0]        # Давление (адрес 5)

airflow_speed = store.getValues(3, 6, count=1)[0]        # Скорость воздушного потока (адрес 6)

check_fan = store.getValues(3, 11, count=1)[0]        # вкл выкл вент (адрес 11)

check_speed_fan = store.getValues(3, 12, count=1)[0]        # мощность вент (адрес 12)

check_water_cal = store.getValues(3, 13, count=1)[0]        # мощность вод кал (адрес 13)

check_filtr = store.getValues(3, 14, count=1)[0]        # вкл выкл фильтр (адрес 14)

temperature_user  = store.getValues(3, 21, count=1)[0]        #  Установить температуру (адрес 21) # int

temperature_user_use  = store.getValues(3, 20, count=1)[0]        #  Установить температуру (адрес 20) # bool

if temperature_user_use==1:

temperature_user_use=True

else:

temperature_user_use=False

sensor_failures['check_fan']= True  if isinstance(check_fan, int) else check_fan

sensor_failures['check_speed_fan']=   check_speed_fan

sensor_failures['check_water_cal']=    check_water_cal

sensor_failures['check_filtr']= True  if isinstance(check_fan, int) else check_filtr

local_state ={      'Вытяжка':                      sensor_failures['check_fan'],

'мощность вент':                sensor_failures['check_speed_fan'],

'мощность вод кал':             sensor_failures['check_water_cal'],

'Вкл/Выкл фильтр':              sensor_failures['check_filtr'],

'Time':str(datetime.now())

}

if logs_system and temperature_user_use:

temp = logs_system[-1]

if list(temp.values()) != list(local_state.values()):

logs_system.append(local_state)

else:

logs_system.append(local_state)

# Моделирование отказа датчиков

for name, time_time in sensor_failure_timers.items():

if sensor_failure_timers[name] > 0:

sensor_failure_timers[name] -= 1

store.setValues(3, address_error[name], [False])  # Сигнал об отказе

elif sensor_failure_timers[name] == 0:

store.setValues(3, address_error[name], [True])  # Сигнал об отказе

address_error_status[name]=True

logs_errors.append( address_error |  { 'Time':str(datetime.now())}  )

if temperature_user_use and temperature_user: # если пользовательская настройка

if temperature_user > temperature:

sensor_failures['check_fan']= True

if check_speed_fan>40:

check_speed_fan=check_speed_fan-1

elif check_speed_fan<40:

check_speed_fan=check_speed_fan+1

sensor_failures['check_speed_fan']=   check_speed_fan

if check_water_cal>40:

check_water_cal=check_water_cal-1

elif check_water_cal<40:

check_water_cal=check_water_cal+1

sensor_failures['check_water_cal']=    check_water_cal

sensor_failures['check_filtr']= True

temperature =temperature +  1

if humidity>40:

humidity =   humidity -1

elif humidity<40:

humidity =   humidity +1

if c_o_2>40:

c_o_2 =   c_o_2 -1

elif c_o_2<40:

c_o_2 =   c_o_2 +1

if pressure>40:

pressure =   pressure -1

elif pressure<40:

pressure =   pressure +1

if airflow_speed>40:

airflow_speed =   airflow_speed -1

elif c_o_2<40:

airflow_speed =   airflow_speed +1

elif temperature_user < temperature:

sensor_failures['check_fan']= True

if check_speed_fan<70:

check_speed_fan=check_speed_fan+1

elif check_speed_fan>70:

check_speed_fan=check_speed_fan-1

sensor_failures['check_speed_fan']=   check_speed_fan

if check_water_cal<70:

check_water_cal=check_water_cal+1

elif check_water_cal>70:

check_water_cal=check_water_cal-1

sensor_failures['check_water_cal']=    check_water_cal

sensor_failures['check_filtr']= True

temperature =temperature -  1

if humidity>30:

humidity =   humidity -1

elif humidity<40:

humidity =   humidity +1

if c_o_2>30:

c_o_2 =   c_o_2 -1

elif c_o_2<30:

c_o_2 =   c_o_2 +1

if pressure>30:

pressure =   pressure -1

elif pressure<30:

pressure =   pressure +1

if airflow_speed>30:

airflow_speed =   airflow_speed -1

elif c_o_2<30:

airflow_speed =   airflow_speed +1

else:

sensor_failures['check_filtr']= False

sensor_failures['check_fan']= False

humidity =   humidity+ random.randint(1,7) if '+' == random.choice(["+","-"]) else humidity- random.randint(1,7)

temperature =temperature + random.randint(1,7) if '+' == random.choice(["+","-"])  else temperature - random.randint(1,7)

c_o_2 =   c_o_2 + random.randint(1,7)  if '+' == random.choice(["+","-"]) else  c_o_2 - random.randint(1,7)

pressure =pressure + random.randint(1,7)  if '+' == random.choice(["+","-"]) else pressure - random.randint(1,7)

airflow_speed =airflow_speed + random.randint(1,7) if '+' == random.choice(["+","-"]) else airflow_speed - random.randint(1,7)

tmp = {

'Влажность':                    humidity,

'Температура':                  temperature,

'CO2':                          c_o_2,

'Давление':                     pressure,

'Скорость воздушного потока':   airflow_speed,

'Вытяжка':                      sensor_failures['check_fan'],

'мощность вент':                sensor_failures['check_speed_fan'],

'мощность вод кал':             sensor_failures['check_water_cal'],

'вкл выкл фильтр':              sensor_failures['check_filtr'],

'Time':str(datetime.now())

}

logs_system.append( tmp)

# Запись значений в Modbus

store.setValues(3, 1, [humidity])           # Влажность (адрес 1)

store.setValues(3, 2, [temperature])         # Температура (адрес 2)

store.setValues(3, 4, [c_o_2])  # CO2 (адрес 4)

store.setValues(3, 5, [pressure])  # Давление (адрес 5)

store.setValues(3, 6, [airflow_speed])  # Скорость воздушного потока (адрес 6)

store.setValues(3, 11, [sensor_failures['check_fan']])  # вкл выкл (адрес 11)

store.setValues(3, 12, [sensor_failures['check_speed_fan']])  # мощность вент (адрес 12)

store.setValues(3, 13, [sensor_failures['check_water_cal']])  # мощность вод кал (адрес 13)

store.setValues(3, 14, [sensor_failures['check_filtr']])  # вкл выкл фильтр (адрес 14)

store.setValues(3, 21, [temperature_user])  #

store.setValues(3, 20, [temperature_user_use])  #

print(  f"Влажность={humidity}%, Температура={temperature}°C, "

f"CO2 {c_o_2}%, "

f"Давление {pressure}мм рт. ст., "

f"Скорость воздушного потока {airflow_speed}об/мин, "

f"Заглушка {'открыта' if  sensor_failures['check_fan'] else 'закрыта'} {sensor_failures['check_fan']}, "

f"Фильтр {'вкл' if  sensor_failures['check_filtr'] else 'выкл'} {sensor_failures['check_fan']}, "

f"скорость вод кал {check_water_cal}, "

f"скорость вент{sensor_failures['check_speed_fan']}, "

f"Errors: {sensor_failure_timers}, "

f"temperature_user {temperature_user},"

f"temperature_user_use {temperature_user_use}"

)

time.sleep(2)  # Обновление каждые 5 секунд

# Запускаем обновление данных в отдельном потоке

Thread(target=main_function, daemon=True,  args=(humidity_decrease_counter, ) ).start()

# Запускаем сервер

print("Modbus-TCP сервер запущен на 127.0.0.1:5020...")

StartTcpServer(context, address=("127.0.0.1", 5020))

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- YF-S201 датчик расхода воды: [Электронный ресурс] — URL: https://duino.ru/Schetchik-rashoda-vody.html/  (дата обращения: 12.05.2024).

- ВСЦ-15 класс В LoRaWAN - ВОДОМЕР: [Электронный ресурс] — URL: https://www.vodomer.su/catalog/schetchiki-vody-i-raskhodomery/kvartirnye-schetchiki-vody/schetchik-vody-universalnyy-du-15/ (дата обращения: 12.05.2024).

- Электронный счетчик Ду15 RS-485 модель 1: [Электронный ресурс] — URL: https://pulsarm.ru/products/schetchik-vody/kvartirnyy-schyetchik-vody-du-15-du-20/elektronnyy-schetchik-du15-rs-485-qn-1-5-m3-ch-l-80mm-prisoediniteli-v-komplekte-/ (дата обращения: 12.05.2024).

- Меркурий 200: [Электронный ресурс] — URL: https://www.incotexcom.ru/catalogue/200 (дата обращения: 12.05.2024).

- Электросчетчик СЭ-310: [Электронный ресурс] — URL: http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce301r33 (дата обращения: 12.05.2024).

- Счетчик газа СГБМ-1,6 Бетар: [Электронный ресурс] — URL: https://xn----7sbajcomicunrr2bq2fc.xn--p1ai/magazin/product/schetchik-gaza-sgbm-1-6-betar (дата обращения: 12.05.2024).

- Счетчик газа Сигнал СГК-1.6: [Электронный ресурс] — URL: https://clck.ru/3As6ay (дата обращения: 12.05.2024).

- Счетчик газа «Тепловодомер ВК G4»: [Электронный ресурс] — URL: https://gazovye-schetchiki.ru/bk-g4/(дата обращения: 12.05.2024).

- APC by Schneider Electric Back-UPS BX950MI: [Электронный ресурс] — URL: https://www.apc.com/kz/ru/product/BX950MI-GR/apc-backups-950va-tower-230v-4x-cee-7-7-schuko-outlets-avr/ (дата обращения: 12.05.2024).

- Arduino UNO: [Электронный ресурс] — URL: https://duino.ru/arduino-uno-r3.html/ (дата обращения: 12.05.2024).

- Raspberry Pi 4: [Электронный ресурс] — URL: https://amperka.ru/product/raspberry-pi-4-model-b-4-gb (дата обращения: 12.05.2024).